| 阶段 | 软件目标 | 硬件目标 | 培养目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础平台搭建和验证 | 证明rdk软件性能和方案在配合spi从机的前提下满足大部分电控场景需求 - RT内核可用，环境配置简洁或经验证可自动化 - 实现一个1kHz节拍线程、实现进程自启动 - SPI主从机通信调通，满足基础通信容量和实时性需求 - 单路spi主机，2spi从机，轮询时延抖动<1ms - [可选]rdk开发板搭配从机，实现单电机角度/角速度pid闭环 | 初步梳理硬件开发计划 - 明确后续上车场景的硬件需求 - 明确硬件需求的技术难度和人力可行性 | - 对linux电控方案有基础了解，消除由未知而导致的畏惧 - 证明rt linux在算力充足前提下，主从机方案实时性满足控制需求 |
| 中央RT闭环方案前置准备 | 维测效率相较纯mcu方案体现出优势 - 实现基础的文本日志系统 - 实现基础的数值日志系统 - 实现基础的波形查看方案（推荐是结合数值日志系统来做） - 初步实现AI闭环工作流：wifi下宿主机上的agent可自行完成rdk的进程修改、编译、测试、日志查看 | rdk module版本对应的初版底板可用 - 不要求符合比赛规则（例如可能wifi模块不支持拆除） - 要求能满足至少一种实用场景的硬件需求，例如能满足步兵云台的硬件需求（或串腿底盘等） | - 感受到linux生态+AI辅助对开发效率的提升 - 感受到高算力带来的维测能力上限提升 - 初步接触以日志而非断点为主的调试方式 - 硬件产出初版实物可供软件调试 - 硬件明确后续优化方向 （小型化/比赛合规/模块化/稳定性等） |
| 中央RT闭环方案试点落地 | rdk module版本+自研底板的环境上， 完成对已有一处电控MCU主控的完整替代，功能不弱于原有方案。 试点选取逻辑：(参考：步兵云台或串腿底盘或工程主控) - 对硬件的需求相对简单 - 原有软件的可移植性相对好 - 属于软件上的重点模块，有持续的开发需求 （否则维测优势无法体现，也无法让大家快速适应新的开发调试模式） | 自研底板已知缺陷和改进方案明确 - 完成在试点处的装车应用 - 装车后获得更直接的改进需求反馈 - 刚需的改进项有明确可行的方案 rdk推广至更多应用场景时的硬件方案明确 - 不同应用场景下，使用rdk时的整车电源和信号拓扑方案明确 - 不同应用场景下，对rdk底板的特异化需求明确 | - 熟悉移植过程能用到的linux多线程编程相关接口，进一步消除由未知而导致的畏惧 - 熟悉linux生态+AI闭环工作流+文档优先的工作方式 - 硬件完成相关新技术的摸索学习，为最终做出比赛合规、体积适中、稳定性强的底板打好能力基础 |
| 中央RT闭环方案推广 | 维测工具基本成熟，相较纯mcu有绝对效率优势 - 实现稳定的文本日志系统 - 文本日志 - 实现稳定、高性能的数值日志系统 - 低频更新的关键变量支持日志记录每次更新时刻和值 - 高频更新的关键变量支持分频甚至不分频情况下的 时间戳和数值 - 有稳定方案实现数值日志的绘图查看和AI分析 移植工作流基本成熟，持续发挥linux生态+AI闭环工作流的效率优势 - 通信中间件考虑使用开源组件实现规范化， 新增通信协议只需配置或者给AI描述需求 - 不同应用场景下，版本管理/分支管理方案初步搭建完成 - 自动化测试/持续集成有大致方案和demo，支撑软件模块复用的真正落地 软件方案在算力余量和实时性余量上都保持充分余量 - spi从机容量满足工程机器人大量电机控制需求 - spi从机和调度实时性满足云台场景高控制频率场景需求 - 若发现余量不足，需要继续推进后续阶段的SPI从机半智能化方案 | rdk完成对多数MCU主控的替代，易用性不断完善 - 各典型使用场景需求下，都有板子可满足使用 - 网口/wifi插拔便捷性满足高频调试需求 - 板子尺寸/散热/稳定性 满足比赛上场需求 | - 借助AI和linux生态， 快速完成之前MCU场景下难以快速搞定的维测工具/中间件工具的建设， 熟练掌握基于日志，AI辅助的调试方法 - 软件具备相对正规的软件工程开发能力和意识，关键软件组件真正实现多车复用，持续迭代和稳定传承 - 对linux使用过程中个别异常问题（自写线程以外的部分的异常）有一定处理经验 - 硬件具备灵活设计rdk底板、解决功能异常的能力 |
| SPI从机维测能力强化（按需） | SPI从机支持利用SPI富余传输带宽进行日志回传 - 为后续spi从机上业务复杂度提升做好准备工作 （复杂功能应搭配丰富维测手段） | / | / |
| SPI从机半智能化（按需） | SPI从机支持将电机封装为统一MIT接口（或类似方式）， 而不是只透传数据包 - rdk主机可以将部分或全部电机的内环转移到spi从机 | / | / |